ÇİNİ SANATKÂRI  (SEVİYE 6)

REVİZYON NO: 00

24UMS.….-6

| Meslek: | Çini Sanatkârı |
| --- | --- |
| Seviye: | 6 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): |  |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | … |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlere dair bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

AJUR: Açık Oyma. Çini ve seramiklerin bisküvi fırınlamasından önce yapılan oyma ve süsleme tekniğini,

AKITMA: Sırın veya boyanın seramik obje üzerinde kayması, birbirinin içine karışmasını,

ASTAR: Çamurun rengini kapatmak, düzgün ve ak beyaz ya da çeşitli renklerde yüzey elde etmek için hazırlanıp şekillendirilen ve deri sertliği kıvamına gelen çini ve seramiklerin üzerine daldırma, püskürtme ve fırça ile sürülmesini,

BİSKÜVİ: Birinci pişirimi yapılmış bünyeyi,

BÜNYE: Sırsız pişirilmiş çini bisküviyi,

BİTKİSEL MOTİFLER: Stilize edilmiş çiçek, yaprak ve ağaç motifleri,

BOMEMETRE: Sırça ve döküm çamurunun yoğunluğunu ölçen aleti,

BULUT: Ejderhanın ağzından çıkan ateş olan bulut motifinin Türk sanatkarın elinde doğadaki bulut halini almış motifi,

ÇARK/ ÇÖMLEKÇİ TORNASI: Yuvarlak biçim verebilmek için ayak ya da motor kuvveti ile yatay yönde dönen aracı,

ÇAMUR: Çini reçetesine yaklaşık %20-25 oranında su ilave edilip karıştırılması sonucu elde edilen plastiklik özellikteki yoğurabilir ve şekillendirilebilir kıvamdaki ara ürünü,

ÇİNİ SERAMİK ÇARKI (TORNASI): Geleneksel ve sanatsal seramiklerin şekillendirilmesinde dönen bir tabla üzerinde simetrik formlara biçim vermede kullanılan seri aracı,

ÇİNTEMANİ: Biri üstte ikisi altta olmak üzere üç yuvarlak ve yan yana uzanan iki dalgalı çizgiden meydana gelen bir motifi,

DEKORLAMA: Çini pişmiş veya pişmemiş bünye üzerine süsleme amaçlı yapılan ajur, aplikasyon, sgrafitto, serigrafi gibi işlemleri,

DESEN: Genellikle kurşun kalem ile yapılan çizgisel resimleri,

DİP ALMA: Tornada şekillendirilen çini bünyenin ayak kısmının tornada bıçak ve benzeri alet yardımıyla açılması, şekillendirilmesini,

ÇİNİ FIRINI: Çini bünyeyi pişirmede kullanılan aracı

FIRINLAMA: Kurutulmuş çini bünyenin teknik özelliklerini iyileştirmek için çini fırınında ısıl işlem görmesini,

GEOMETRİK MOTİFLER: Üçgen, kare, daire, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin birleşmesi ile oluşan motifleri,

GONCAGÜL: Tam açılmamış bir çiçeğin dikine kesitinin stilize edilmiş halidir. Taç yaprakları ve çanak kısmı belli olan gonca gülün meşime ve tohumları ya hiç görülmez ya da kısmen görülen halini,

GRİFON: Aslana benzeyen bir gövdesi, dört ayağı, başın üzerinde genellikle dik duran kulaklar ve boynuz, kartal kanatları açık ve kuyruğu her zaman kalkık motifi,

HATAYİ: Bitki kaynaklı bir motif olan hatayi, herhangi bir çiçeğin dikine kesitinin stilize edilmiş halidir. Yönlü bir motif olan hatayi, genellikle simetrik düzenler oluşturur. Kanaviçeleri daire ya da oval görünümlü olan motifi,

HAMUR: Çini reçetesine göre hammeddelerin karıştırılması sonucu elde edilen yoğurabilir ve şekillendirilebilir kıvamdaki ara ürünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

KANAVİÇE: Desen tasarımında motiflerin yerini, şeklini ve boyutunu belirlemek için çizilen çizgileri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KÖMÜR TOZU: Meşe odunu kömürünün dövülerek inceltilmesi ile oluşan tozu,

MERKEZLEMEK: Çamurun torna tablasının tam ortasında-yalpalamadan dönmesini sağlamayı,

MOTİF: Kompozisyonun esasını oluşturan unsurları,

MÜNHANİ: Birbirinin arkasından çıkacak şekilde eğri çizgilerden oluşur. Simetrik ya da aynı çizginin tekrarından oluşan motifi,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

PENÇ: Bitki kaynaklı bir motif olan penç, herhangi bir çiçeğin kuş bakışı görünüşünün stilize edilmiş halidir. Kanaviçesi bir daire görünümündedir. Ortada çiçeğin sapının bağlandığı küçük bir daire ve etrafında taç yaprakları vardır. Çiçeğe üstten bakıldığı ve sap kısmı görülemediği için herhangi bir yerinden sap çıkartılabilir. Bu sebeple yön göstermediği için tasarımda anahtar görevi gören motifi,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

- RÖTUŞLAMA; Zımpara ya da süngerin çini seramik yüzeyine sürtülerek, şekillendirme esnasında oluşması muhtemel parmak izlerinin, tıraşlama esnasında oluşabilecek bıçak izlerinin vb. tüm pürüzlerin giderilmesini,

RUMİ: Hayvan kaynaklı olduğu öne sürülen işlemeli, sencîde, sarılma, dendanlı gibi çeşitleri olan “Anadolu’ya ait” anlamına gelen motifleri,

SIR: Çini ve seramiklerin üzerindeki koruyucu camsı tabakayı,

SIRLAMA: Çini seramik yüzeyini dış etkenlerden korumak, seramik forma dekor ve/veya zariflik katmak için seramik üzerine yapılan kaplama işlemini,

SIRLI BÜNYE: Sırlandıktan sonra pişirilmiş çini bisküviyi,

SFENKS: İnsan başlı ve aslan gövdeli mitolojik bir hayvan motifini,

SİREN: Kadın başlı ve kuş gövdeli mitolojik bir hayvan motifini,

TAHRİR: Motiflerin sınırlarının belirlenmesini,

TIRAŞLAMA: Çini seramiklerin ağırlığının hafifletilmesi, üzerindeki parmak izlerinin-pürüzlerinin giderilmesi ve daha temiz hale getirilmesi işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ZENCEREK: Yuvarlak bir noktanın etrafında bir alttan bir üstten olacak şekilde kesintisiz olarak devam eden çizgilerden oluşan motifi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	8

3.3. Tutum ve Davranışlar	9

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	10

- GİRİŞ

Çini Sanatkârı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Çini Sanatkârı (Seviye 6) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, çini şekillendirme için malzeme hazırlığı yapan, çini çarkında/tornasında şekillendirme yapan, çini şekillendirme yapan, çini dekorlama için desen hazırlayan, çini dekorlama yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

- Çini Sanatının ilk olarak M.Ö. 4000-3000 yıllarında Mezopotamya olarak adlandırılan, ülkemiz topraklarının da bir kısmını içine alan Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgede uygulandığı daha sonraları zaman içerisinde Anadolu’ya ve tüm dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Tarih öncesi çağlarda figüratif heykelcikler, dinsel kaplar ve yaşamını daha kolay hale getirmek için yeme-içme-saklama kapları üretme amaçlarıyla kullanılmaya başlanan Çini Sanatı daha sonraları üzerine çini dekor ve çok çeşitli dekorlar yapılacak veya dekorsuz olarak kullanılacak her türlü sanatsal/dekoratif form üretiminde kullanılmıştır. Çini Sanatı günümüzde halen tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sanatlardan biridir.

- İlk seramiklerin MÖ 10.- 9. Binlerde üretildiği yapılan araştırmalarda saptanmıştır. En eski seramik buluntular Türkistan’ın Aşkava bölgesinde (MÖ 8000), Filistin’in Jericho bölgesinde (MÖ7000), Anadolu’nun çeşitli höyüklerinde (Hacılar, MÖ. 6000) ve Mezopotamya olarak adlandırılan Dicle- Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgede rastlanmıştır.

- İlk çamur hazırlama teknikleri yoğurma, çiğneme ve dövmedir. Kurutma açık havada doğal olarak yapılmaktaydı. İlk çamur şekillendirme yöntemi el ile serbest şekillendirme, sonra el ile çevrilen torna ve ondan sonra ayak tornasına geçiş yapılmıştır. İlk dekorlama tekniği el ile kazıyarak, parmak bastırarak yapılan süslemeler olmuştur. Doğadaki renkli topraklar kullanılarak astar tekniğine ulaşılmıştır. Sırın bulunması ile dekor teknikleri gelişmiştir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 2651 (Görsel Sanatçılar)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ve alt mevzuatı

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 18'inci maddesi

5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru Değerlendirme Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çini Sanatkârı  (Seviye 6) ışık alan, iyi havalandırılmış, kapalı, rüzgârsız ve uygun ortam sıcaklığında çalışır. Çalışma ortamı sakin ve konsantre olmasını sağlayıcı olmalıdır. Çalışmalarını tek başına veya grupla birlikte yürütebilir. Malzeme hazırlığı ve uygulamalarda uzun süreler hareket halinde çalışmalar yapabilir. Çalışma gün ve saatleri görev uygulama yapacağı tekniklere göre değişkenlik göstermektedir. Hafta sonu veya resmi tatil günlerinde ve seyahat gerektiğinde önceden belirlenmiş çalışma koşulları, sözleşme, iş akdi ve ilgili kanunlar doğrultusunda çalışır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, meslek hastalığı ve yaralanma gibi sorunlar oluşması riskleri bulunmaktadır. Kullanılan kimyasal malzemeler cilt ve solunum hastalıklarına yol açabilir, kesici ve delici aletler yaralanmalara sebep olabilir. Ergonomik riskler sebebiyle kas-iskelet sistemi hastalıkları gelişebilir. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir. Risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır. Bu kapsamda işveren tarafından risklerin değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi sağlanır.

- MESLEK PROFİLİ

- 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Gerekliliklerini Uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulamak | A.1.1 | İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İSG önlemleri ve bunların iş süreçlerine uygulanması - Araç, gereç ve ekipmanların kullanımında uyulması gereken sağlık ve güvenlik işaretleri ve anlamları - KKD türleri ve kullanımı - Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler - Çalışma ortamında görülebilecek tehlike, risk ve ramak kala olaylar ve alınması gereken önlemler - Çalışma ortamında görülebilecek acil durum türleri ve alınması gereken önlemler - İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve bertaraf yöntemleri - İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanması, muhafazası ve teslim yöntemleri - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipman seçiminde uyulması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinin uygulanması esnasında uyulması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.1.2 | İşin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanları sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Acil durumlarda, acil durum planında yer alan önlemleri uygular. |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin tasnifini ve bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanmasını ve muhafazasını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.3.1 | İş süreçlerinde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş Organizasyonu Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | İş planlaması yapmak | B.1.1 | Uygulayacağı çini form çalışmasının niteliğine göre yapılacak işleri planlar. | - Kullanacağı çamur türüne göre iş planı hazırlama - Çini yapımında kullanılan araç, gereç ve ekipman türleri ve özellikleri - İş süreçlerinde tutulması gereken kayıt türleri ve yöntemleri - Kişisel temizlik ve bakım kuralları - Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetleri - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliği - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımı - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların muhafaza koşulları |
|  |  | B.1.2 | Uygulayacağı çini form çalışmasının niteliğine göre kullanacağı araç, gereç ve ekipmanları hazırlar. |  |
|  |  | B.1.3 | İş süreçlerinde kayıt tutma ve arşivlemeye yönelik işlemleri yöntemine uygun olarak yapar. |  |
| B.2 | Kişisel hazırlık yapmak | B.2.1 | Çalışma öncesi el yıkama gibi kişisel temizlik önlemlerini alır. |  |
|  |  | B.2.2 | Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetini giyer. |  |
| B.3 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların hazırlık ve bakımını yapmak | B.3.1 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.2 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımını talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.3 | Araç, gereç ve ekipmanları belirlenmiş saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza eder. |  |

| Görev | C. Çini Şekillendirme İçin Malzeme Hazırlığı Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Reçeteye göre karışım hazırlamak | C.1.1 | Çinin kullanılacağı yere göre reçetesini belirler. | - Çini türleri ve özellikleri - Çini reçeteleri hazırlama - Şekillendirme yöntemine göre karışıma eklenecek su oranları - Çini şekillendirme türleri ve kullanım alanları - Kuru şekillendirme; karo, press baskı teknikleri - Plastik şekillendirme; elle şekillendirme (plaka, sucuk, tap tap), çömlekçi tornası, şablon tornası teknikleri - Sulu şekillendirme; model kalıp, döküm teknikleri |
|  |  | C.1.2 | Reçeteye uygun olarak hammaddeleri (kil, kaolen, kuvartz, feldispat gibi) temin eder. |  |
|  |  | C.1.3 | Hammaddeleri reçeteye uygun şekilde homojen olacak şekilde karıştırır. |  |
| C.2 | Üretilecek ürüne göre karışımın su ayarını yapar | C.2.1 | Kuru şekillendirme için karışıma uygun miktarda (% 3-5) su katar. |  |
|  |  | C.2.2 | Plastik şekillendirme için karışıma uygun miktarda (%20-25) su katar. |  |
|  |  | C.2.3 | Sulu şekillendirme için karışıma uygun miktarda (%40-45) su katar. |  |

| Görev | C. Çini Şekillendirme İçin Malzeme Hazırlığı Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.3 | Çini şekillendirme malzemelerini hazırlamak | C.3.1 | Çini form şekillendirme esnasında kullanmak üzere sivri namnu (sivri uçlu bıçak), misina, traşlama/dip alma aletleri, düz ve oval şekillerde ahşap ve/veya metal sistreler, çeki tahtası, sünger gibi malzemeleri çalışma alanına yerleştirir. | - Form şekillendirmede kullanılan malzeme, araç, gereç ve ekipmanların tür ve özellikleri - Tıraşlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların tür ve özellikleri - Dip almada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların tür ve özellikleri - Ölçü almada kullanılan kullanılan araç, gereç ve ekipmanların tür ve özellikleri - Çini kurutma yöntemi |
|  |  | C.3.2 | Çini form şekillendirme esnasında kullanmak üzere kalıp, makine, vb. ekipmanları çalışma alanına yerleştirir. |  |
|  |  | C.3.3 | Önceden kesilerek hazırlanmış ahşap ölçü çubuklarını çalışma alanına yerleştirir. |  |
| C.4 | Kurutma yerlerini hazırlamak | C.4.1 | Şekillendirilen çini formların kurutmaya bırakılacağı rafları hazırlar. |  |
|  |  | C.4.2 | Kurutma için güneş görmeyen ve hava sirkülasyonu olan bir yer belirler. |  |

| Görev | D. Çini Çarkında/Tornasında Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Çini hamurunu torna üzerine yapıştırmak | D.1.1 | Çark tornasının üzerindeki tablayı hafifçe nemlendirir. | - Çini çarkı/tornası kullanımı - Çini çarkındaki fazla suyu atım yöntem ve teknikleri - Çini hamurunu çarka/tornaya yapıştırma teknikleri - Çini hamuru sıkıştırma yöntem ve teknikleri - Çini hamurunu merkezleme yöntem ve teknikleri - Çini hamuru şekillendirme yöntem ve teknikleri - Çini hamuru oyma yöntem ve teknikleri - Taban kalınlığı ölçüleri - Çini hamur duvarı oluşturma yöntem ve teknikleri - Hamur duvarı inceltme yöntem ve teknikleri - Çini formu oluşturma yöntem ve teknikleri - Çini formunun teknik özellikleri - Çini hamuru çarktan/tornadan ayırma yöntem ve teknikleri |
|  |  | D.1.2 | Hazırladığı çini hamuru kütlesini tablanın tam merkezine/ ortasına denk gelecek şekilde uygun tekniği kullanarak bırakır. |  |
|  |  | D.1.3 | Çark tornanın üzerine bırakılan çini hamurunu etrafına iki el ile yavaş hareketlerle vurarak yerleşmesini sağlar. |  |
|  |  | D.1.4 | Uygun yöntem ve teknikleri kullanarak hamuru merkezler. |  |
| D.2 | Çamuru / Harmanı şekillendirmek | D.2.1 | Merkezlenen hamurun içini uygun yöntem ve teknikleri kullanarak en az 1 cm taban kalınlığı vererek oyar. |  |
|  |  | D.2.2 | Çalışılacak objenin özelliğine göre taban kısmını açar. |  |
|  |  | D.2.3 | Uygun yöntem ve teknikleri kullanarak hamur duvarı oluşturur. |  |
|  |  | D.2.4 | Çalışılacak objenin özelliğine ve büyüklüğüne göre et kalınlığını uygun yöntem ve teknikleri (Elle alçı kalıp yardımıyla sulu şekillendirme, yarı yaş (plastik) şekillendirme, kuru şekillendirme (pres yoluyla)) kullanarak inceltir. |  |
|  |  | D.2.5 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak sistire/ sünger/çeki tahtası vb. ile objenin dış yüzeyini pürüzsüz hale getirir. |  |

| Görev | D. Çini Çarkında/Tornasında Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.3 | Şekillendirilen hamuru kurutmak | D.3.1 | Şekillenen hamuru çark/torna tablasından uygun yöntem ve teknikleri kullanarak ayırır. | - Çini kurutma alanının ortam gereklilikleri - Çini kurutma yöntem ve teknikleri - Kurutma hataları ve sonuçları - El, göz, beden, koordinasyonu - Tıraşlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Çini tıraşlama yöntem ve teknikleri - Dip almada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Dip alma yöntem ve teknikleri |
|  |  | D.3.2 | Fincan, bardak vb. gibi hamur topunun üzerinde hazırlanan objeleri sivri uçlu namlu bıçağı kullanarak ayırır. |  |
|  |  | D.3.3 | Şekillenmiş hamuru ham/kaplamasız yüzeye (sunta, mdf masif tahta) yerleştirir. |  |
|  |  | D.3.4 | Uygun kurutma yöntemini kullanarak şekillenen hamuru niteliğine göre (kırmızı hamur, beyaz hamur, şamotlu hamur, yüksek kuvarslı hamur) kurutmaya bırakır. |  |
| D.4 | Tıraşlama (torna) işlemlerini yapmak | D.4.1 | Tıraşlama (torna) işlemlerine uygun bir kalıp yapıştırılarak (objenin niteliğine göre erkek yada dişi kalıp üzerine) objeyi ters çevirip içine koyarak sabitler. |  |
|  |  | D.4.2 | Uygun torna bıçağı ile objenin ayağını açar. |  |
|  |  | D.4.3 | Objenin incelmesi gereken yerlerini tıraşlar. |  |
|  |  | D.4.4 | Objenin sertliğine göre uygun tekniği kullanarak rötuşlamasını yapar. |  |

| Görev | E. Çini Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Kuru şekillendirme yapmak | E.1.1 | Kuru şekillendirmede kullanacağı pres baskı makinesini hazırlar. | - Kuru şekillendirme yöntemi - Kuru şekillendirme kullanılan ürün türleri (çeşitli biçim ve ölçülerdeki duvar karoları, çeşitli tabaklar ve yemek-çay-kahve takımlarının karo) - Kuru şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Plastik şekillendirme/ Plaka yöntemiyle çini form şekillendirme yöntemi - Plastik şekillendirme/ Plaka yöntemiyle çini form şekillendirmesi kullanılan ürün türleri - Plastik şekillendirme/ Plaka yöntemiyle çini form şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri |
|  |  | E.1.2 | Kuru şekillendirmede kullanacağı çelik kalıp içerisine granül halindeki çamuru yeterli miktarda yerleştirir. |  |
|  |  | E.1.3 | Hazırladığı çelik kalıbın üzerine pres baskı makinesi ile 200/400 ton gibi bir baskı uygulayarak üzerine dekor yapılacak ham çini bünyeyi oluşturur. |  |
|  |  | E.1.4 | Ham çini bünyeyi kalıptan çıkararak kurumaya bırakır. |  |
| E.2 | Plastik şekillendirme/ Plaka yöntemiyle çini form şekillendirmesi yapmak | E.2.1 | El, merdane ya da plaka açma makinesi yardımı ile açtığı plakaları form tasarımına uygun ölçülerde keser. |  |
|  |  | E.2.2 | Bu plakaların birbirleri ile birleşim noktalarına çentik atar. |  |
|  |  | E.2.3 | Çentik attığı bölgelere kullandığı çamurdan elde edilen balçığı sürer. |  |
|  |  | E.2.4 | Plakaları tasarımına uygun şekilde birleştirerek üzerine dekor yapılacak çini formu oluşturur. |  |

| Görev | E. Çini Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.3 | Plastik şekillendirme/ Sucuk yöntemiyle çini form şekillendirmesi yapmak | E.3.1 | El ile çini hamuruna sucuk şekli verir. | - Plastik şekillendirme/ sucuk yöntemiyle çini form şekillendirme yöntemi - Plastik şekillendirme/ sucuk yöntemiyle çini form şekillendirmesi kullanılan ürün türleri - Plastik şekillendirme/ sucuk yöntemiyle çini form şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Plastik şekillendirme/ tap tap yöntemiyle çini form şekillendirme yöntemi - Plastik şekillendirme/ tap tap yöntemiyle çini form şekillendirmesi kullanılan ürün türleri - Plastik şekillendirme/ tap tap yöntemiyle çini form şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri |
|  |  | E.3.2 | Hazırladığı hamur sucukları tasarımına uygun şekillerde ardışık olarak üst üste ekleyerek bir biri ile kaynaşmasını sağlayarak üzerine dekor yapılacak çini formu oluşturur. |  |
| E.4 | Plastik şekillendirme/ tap tap yöntemiyle çini form şekillendirmesi yapmak | E.4.1 | Tasarımına uygun ölçülerde üretilmiş ahşap vb. çerçeveyi belirler. |  |
|  |  | E.4.2 | Çerçeve içerisine kumaş (keten vb.) parçası koyar. |  |
|  |  | E.4.3 | Kumaşın üzerine parça parça hamuru elle yerleştirir. |  |
|  |  | E.4.4 | Kalıp tamamen hamurla dolana kadar elle ardışık olarak vurmak suretiyle çerçeve içerisine muntazam olarak yerleştirir. |  |
|  |  | E.4.5 | Daha sonra sistre yardımıyla yüzeyi tamamen düzgünleştirir. |  |
|  |  | E.4.6 | Oluşan ham bünyeyi kalıptan çıkararak kurumaya bırakır. |  |

| Görev | E. Çini Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.5 | Plastik şekillendirme/ şablon tornası ile çini form şekillendirmesi yapmak | E.5.1 | Kullanacağı şablon tornasını hazırlar. | - Plastik şekillendirme/ şablon tornası yöntemiyle çini form şekillendirme yöntemi - Plastik şekillendirme/ şablon tornası yöntemiyle çini form şekillendirmesi kullanılan ürün türleri - Plastik şekillendirme/ şablon tornası yöntemiyle çini form şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Sulu yöntemiyle çini form şekillendirme yöntemi - Sulu şekillendirme yöntemiyle çini form şekillendirmesi kullanılan ürün türleri |
|  |  | E.5.2 | Üretilecek çini ürünün (tabak, kâse vb.)kalıbını alçı kullanarak hazırlar. |  |
|  |  | E.5.3 | Hazırladığı alçıyı torna üzerine yerleştirir. |  |
|  |  | E.5.4 | Kalıplar üzerine çamur sıvama ve torna üzerine sabitlenmiş sır ayağı oluşturma bıçağı içeren kolu kullanarak çamur yüzeyine baskılama ile üzerine dekor yapılacak çini formu oluşturur. |  |
|  |  | E.5.5 | Oluşan ham bünyeyi kalıptan çıkararak kurumaya bırakır. |  |
| E.6 | Sulu şekillendirme (model kalıp, döküm) yapmak (Devamı var) | E.6.1 | Çini ya da herhangi bir materyalden üretilmiş objeyi model olarak belirler. |  |
|  |  | E.6.2 | Modele bakarak alçı kütlesini yontarak ya da alçı tornasında kendi modelini oluşturur. |  |
|  |  | E.6.3 | Kalıp düzeneğini kurarak içerisini ve modeli arap sabunu ile kaplar. |  |
|  |  | E.6.4 | Hazırladığı sıvı alçıyı kullanarak bu modelin kalıbını alır. |  |
|  |  | E.6.5 | Alçıdan oluşturduğu kalıpların içerisine hazırladığı sıvı çini döküm çamurunu (süspansiyon) doldurur. |  |
|  |  | E.6.6 | Kalıpların içerisindeki çini form yeterli et kalınlığına ulaştığında kalıbı ters çevirerek fazla çamuru kalıp içerisinden bir kovaya boşaltır. |  |

| Görev | E. Çini Şekillendirme Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.6 | Sulu şekillendirme (model kalıp, döküm) yapmak | E.6.7 | Deri sertliği aşamasına gelene kadar kalıbı o halde kurumaya bırakır. | - Sulu şekillendirme yöntemiyle çini form şekillendirme yönteminde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri |
|  |  | E.6.8 | Kuruyan kalıbı dikkatle açarak içerisinden çini formu çıkararak kurumaya bırakır. |  |
|  |  | E.6.9 | Kuruyan çini bünyelerin rötüşlarını yaparak gerekiyorsa perdahlar. |  |

| Görev | F. Çini Dekorlama İçin Desen Hazırlamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Çini desen tasarımı yapmak | F.1.1 | Dekorlanacak çiniye uygun kullanacağı motifleri belirler. | - Çini motif türleri ve kullanım alanları - Bitkisel Motifler (Yapraklar, Penç, Hatayi, Goncagül, Lale, Karanfil, Gül, Şakayık, Lotus, Sümbül, Süsen, Çiğdem, Küpeli, Menekşe, Nergis, Ayn-İ Sefa, Afyon Motifi, Bahar Dalı, Kır Çiçekleri, Ağaçlar (Servi, Meyva Ağaçları), - Rumî Motifleri, - Bulut Motifi, - Sembolik Motifler (Çintemani), - Geometrik Motifler (Basit geometrik motifler, Karmaşık geometrik motifler, Zincirler, Zencerekler, Münhaniler, Madalyonlar), - Mitolojik Motifler (Sfenks, Foniks, Harpi, Siren, Grifon, Zümrüt-ü Anka, Ejder), - Hayvan Motifleri (Kuşlar, Yırtıcı hayvanlar, Evcil hayvanlar, Suda Yaşayanlar, Sürüngenler), - Yazı Motifleri, - Mimari Motifler, - İnsan Motifleri (Stilize insan motifleri, Realist insan motifleri), - Cansız Objeler(Vazo, Sürahi, Kase, Testi, Saksı Gibi) - Desen Delme Yöntemi - Desen Delme Yönteminde kullanılan araç ve gereçler |
|  |  | F.1.2 | Tasarım yapacağı objenin ölçüsünü alarak kurşun kalem ile eskiz kâğıdına cetvel ve/veya pergel yardımıyla çizer. |  |
|  |  | F.1.3 | Çizim yapacağı ölçüyü belirledikten sonra o ölçünün tam orta noktasını belirler. |  |
|  |  | F.1.4 | Eskiz kâğıdına kurşun kalem ile kompozisyon ilke ve kurallarına uyarak ilk önce motiflerin kanaviçelerini çizerek motiflerin yerlerini, ölçülerini belirler. |  |
|  |  | F.1.5 | Motiflerin kompozisyondaki yerleri, duruşları, şekil ve biçimleri doğru ise nüans hareketi verilerek (açık ve koyu renk çizmek) tasarımı temize çeker. |  |
| F.2 | Desen delme işlemi yapmak | F.2.1 | Tasarım yapılan eskiz kağıdı üstte kalacak şekilde altına 4-5 eskiz kağıdı koyarak kaymaması için birbirine iğne, tel zımba ya da kağıt bant ile tutturur. |  |
|  |  | F.2.2 | Hazırlanan eskiz kâğıtlarını ne çok sert ne de çok yumuşak (örneğin starfor gibi) bir malzemenin üzerine koyar. |  |
|  |  | F.2.3 | Kalem ya da uygun bir araç-gerecin içine yerleştirilmiş boncuk iğnesi yardımıyla çizilen tüm çizgilerin üzerine batırılıp çıkartılarak desen delme işlemini yapar. |  |

| Görev | G. Çini Dekorlama Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.1 | Çini dekorlama öncesi pişirim yapmak | G.1.1 | Kurutulmuş bünyenin (bisküvi) çini dekorlamaya ve pişirmeye uygunluğunu kontrol eder. | - Çini dekorlama öncesi bisküvi pişirme yöntem ve teknikleri - Çini fırının özellikleri ve pişirme süreleri - Bisküviyi fırına yerleştirme yöntem ve teknikleri - Bisküvi fırınlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Fırınlama hataları ve sonuçları |
|  |  | G.1.2 | Bisküvinin yüzeyindeki pürüzleri ortadan kaldırmak, beyaz yüzey elde etmek ve yüzeyde fırça kullanımını kolaylaştırmak için astar çeker. |  |
|  |  | G.1.3 | Bisküvinin çini fırınında uygun sıcaklıkta 1. pişirimini gerçekleştirir. |  |
|  |  | G.1.4 | Pişirim gerçekleştikten sonra fırından çıkarılan bisküvide çatlak vb. olup olmadığını kontrol eder. |  |
|  |  | G.1.5 | Dekorlama öncesi ince zımpara ile bisküvinin yüzeyini rötuşlayarak pürüzsüz hale getirir. |  |
|  |  | G.1.6 | Zımpara sonrası nemli bir bez ile bisküvinin tozunu alır. |  |

| Görev | G. Çini Dekorlama Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.2 | Çini objeye desen aktarımı yapmak | G.2.1 | Desen delme işlemi yaptığı kâğıdın en arka sayfasını çıkartır. | - Çini objeye desen aktarımı yöntemi - Renk bilgisi, renklerin uyumu, - Çini dekorlamada kullanılan motiflere göre renk seçimi - Çini dekorlamada kullanılan boya türleri ve özellikleri - Çini dekorlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Çini dekorlama yöntem ve teknikleri - Çini rötuşlama yöntem ve teknikleri - Rötuşlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri |
|  |  | G.2.2 | Desen aktarımı yapacağı objenin zımparasının ve tozunun alınmış olduğunu kontrol eder. |  |
|  |  | G.2.3 | Desen aktarımı yapacağı obje tabak ise pergeli açıp tabağın en dış karşılıklı 4 kısmından ölçü alarak orta noktayı bulur. |  |
|  |  | G.2.4 | Desen aktarımı yapacağı obje vazo veya karo ise cetvel yardımıyla deseni yerleştireceği alanı belirler. |  |
|  |  | G.2.5 | Çizime başlarken kurşun kalem ile belirlenen orta nokta ile objenin üzerinde belirlenen orta noktayı üst üste getirir. |  |
|  |  | G.2.6 | Kâğıdın kaymaması için bir eli ile kağıdı tutup diğer eli ile bir bezin içinde olan kömür tozunu kağıdın üzerinde hafif şekilde bastırarak desenin olduğu her yerde gezdirerek desen aktarımı yapar. |  |
| G.3 | Çini objeyi dekorlamak | G.3.1 | Motifin renklerine uygun tahrir rengini seçer ve ince uçlu samur fırça kullanarak desenin sınırlarını (tahrir) belirler. |  |
|  |  | G.3.2 | Kullanılan motiflerin özellikleri, dönemsel özellikler yada serbest çalışmalarda kendi renk seçimine göre sıraltı boyalarından kullanacağı renkleri seçer. |  |
|  |  | G.3.3 | Renk seçimine göre kullanacağı boyaları hazırlar. |  |
|  |  | G.3.4 | Boya fırçası kullanarak çini objenin üzerindeki desenleri renklendirir. |  |

| Görev | G. Çini Dekorlama Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.4 | Dekorlanan çiniyi sırlamak | G.4.1 | Bünyeye ve astara uygun sır reçetesini belirler. | - Çini sırlama yöntem ve teknikleri - Seramik sırlama yöntem ve teknikleri - Sırlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Sırrın yoğunluğunu ayarlama yöntem ve teknikleri - Sırlanmış objeyi kurutma yöntem ve teknikleri |
|  |  | G.4.2 | Sır için kullanacağı hammaddeleri temin eder. |  |
|  |  | G.4.3 | Sır süspansiyonunu reçeteye uygun olarak hazırlar. |  |
|  |  | G.4.4 | Sır süspansiyonu içerisine yardımcı katkıları (yüzdürücü, yapıştırıcı, yoğunlaştırıcı) katar. |  |
|  |  | G.4.5 | Dekorlanan objenin özelliğine uygun olarak bomemetre ile kullanacağı sırrın yoğunluğunu/ ince kalın ayarını yapar. |  |
|  |  | G.4.6 | Hazırlanan sırrı, ipek elek veya tülbent yardımıyla süzer. |  |
|  |  | G.4.7 | Objenin özelliğine göre sırlama yöntemini (daldırma, akıtma, püskürtme ve fırça) seçer. |  |
|  |  | G.4.8 | Sırlama öncesi süspansiyonu karıştırır. |  |
|  |  | G.4.9 | Dekorlanan objenin özelliğine uygun sırlama yöntemini ( daldırma, akıtma ve püskürtme) kullanarak sırlama yapar. |  |
|  |  | G.4.10 | Sırlaması yapılan objeyi kuruması için bir yere koyar. |  |
|  |  | G.4.11 | Çini de sırlama işlemi sonrasında sır rötüşü yapar. |  |
|  |  | G.4.12 | Sırlama kuruduktan sonra objenin rafa değecek kısmını nemli sünger ile temizleyerek sırdan arındırır. |  |

| Görev | E. Çini Dekorlama Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.5 | Sırlı fırınlama yapmak | G.5.1 | Sırlanan çiniyi fırına yerleştirir. | - Sırlı fırınlamada kullanılan araç, gereç ve ekipmanların türleri ve özellikleri - Sırlı çini fırınlama yöntem ve teknikleri - Fırınlama hataları ve sonuçları |
|  |  | G.5.2 | Çini bünye ve sır reçetesine uygun pişirim rejimi uygulanarak sırlı bünye pişirilir. |  |
|  |  | G.5.3 | Fırın soğuduktan sonra pişmiş sırlı ürünler alınarak kalite kontrol yapılır. |  |
| G.6 | Çalışma alanını toplamak | E.6.1 | Çalışma esnasında kullandığı malzemeleri yöntemine uygun şekilde muhafaza eder. |  |
|  |  | E.6.2 | Çalışma esnasında kullandığı malzemeleri, fırın, çark tornası vb. ekipmanları sonraki kullanıma uygun şekilde toplar. |  |

| Görev | F. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri ve süreçleri takip etmek | F.1.1 | Sanatı, kullanılan malzemeler, uygulama ve kullanım alanları ile ilgili yenilikleri uygun kaynaklardan takip eder. | - Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edeceği kurum, kuruluş ve yayınlar - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar - Alanıyla ilgili etkinliklerini takip edeceği mecralar - Çini- seramik sanatının tarihsel gelişimi - Kişisel portföy oluşturma - Ahi ahlâkının temel ilkeleri |
|  |  | F.1.2 | Mesleği ile ilgili sergi, seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, festival çalışması ve benzeri faaliyetlere katılır. |  |
| F.2 | Bireysel mesleki gelişimini sağlamak | F.2.1 | Sanatın geçmişi ve tarihsel gelişimini araştırır. |  |
|  |  | F.2.2 | Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarına katılır. |  |
|  |  | F.2.3 | Diğer sanat dalları ile ilgili faaliyetleri takip ederek, mesleki ve kişisel gelişimini sağlar. |  |
|  |  | F.2.4 | Mesleki eser, belge ve dokümanlarından kişisel portföyünü hazırlar. |  |
| F.3 | Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak | F.3.1 | Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur. |  |
|  |  | F.3.2 | Meslektaşlarının talebi halinde mesleki ilkeler, konular ve uygulamaları hakkında görüş bildirir. |  |
|  |  | F.3.3 | Mesleğe ilgi duyan kişilere bilgi ve deneyimlerini aktarır. |  |
| F.4 | Mesleğin ahlakını yaşatmak ve aktarımını sağlamak | F.4.1 | Mesleğin geleneğinden miras kalan tutum, tavır ve ahlakını yaşatır ve aktarır. |  |
|  |  | F.4.2 | Mesleğin sürdürülebilir şekilde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çırak yetiştirir. |  |

- 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Astar

- Boncuk iğnesi

- Boya malzemeleri

- Cetvel

- Çini-seramik çamuru

- Çini-seramik fırını

- Çini-seramik çarkı/tornası

- Dip almada kullanılan araç ve gereçler

- Elek

- Fırça

- Kağıt

- Kalem

- Kalem açacağı

- KKD (önlük, eldiven)

- Kova

- Kurutma rafı

- Kurutma suntası

- Misina

- Ölçü çubuğu

- Pergel

- Poşet

- Sırlama malzemeleri

- Silgi

- Su

- Sünger

- Şekil vermede kullanılan araç ve gereçler (ahşap ve metalden yapılan el aletleri)

- Turnet

- Zımpara

- 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanlar ile malzemelerin verimli kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamının temizlik, düzen ve intizama özen göstermek

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında olumlu ve duyarlı olmak

- Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çalışmalarında sabırlı olmak

- Çalışmalarında detaylara estetik yaklaşım ve özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Geri bildirimlere, uyarılara ve eleştirilere açık olmak

- Herhangi bir kriz anında sorunların çözümüne yönelik tutum sergilemek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İş birliğine açık olmak

- İşinde ve hayatında doğru ve güvenilir olmak,

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Meslek etiğine uygun davranmak

- Müşteriyi kandırmamak, hizmette ve vermede ayırım yapmamak

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Sorumluluğundaki görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye özen göstermek

- Mesleğin geleneğinde var olan temel ahlaki tutum, davranış ve ilkelerini yaşatmak, bunları çıraklarına öğreterek aktarımını sağlamak

- Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mehmet YILDIRIM | İlköğretim | 43 yıllık Çini-Seramik Tornasında Şekillendirme Ustası ve Eğitmeni, Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER) 2. Başkanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Seramik Sanatkârı, 2023 Yılı Kütahya Ahi Babası |
|  | İsmail YİĞİT | Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü | 24 yıllık Geleneksel Türk Çinileri Sanatçısı, Marmara Çini Atölyesi kurucusu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi |
|  | Öğr. Gör. Dr. Burak YILDIRIM | Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü El Sanatları ASD, Doktora Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam ASD, Yüksek Lisans Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, Lisans |  |
|  | Ebru CAMKIRAN |  |  |
|  | Sıddı Zübeyde ATAN BÜLBÜL | Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. İşletme Lisans Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı (Tezhip) | Ebru ve Tezhip Sanatkârı Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER), Sanat ve Eğitim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü |
|  | Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN | Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Lisans-1995) Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler (Yüksek Lisans-1997) MSGSÜ Sanat Tarihi (Lisans-2007) İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi (Doktora-2011) | Doç. Dr. - Devam ediyor, Sanat Tarihçi-İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Bölümü (2003-devam ediyor) Yönetim Kurulu Üyesi-Geleneksel Sanatlar Derneği (2018-devam ediyor) |
|  | Çetin ÖZTÜRK | Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Seramik Mühendisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, (Lisans-Yüksek Lisans –Doktora). Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi, Seramik, Cam, Çimento Enstitüsü- Almanya (Yüksek Lisans Proje Çalışması-2005-2006) | Dr. Öğr. Üyesi- Devam ediyor, Uzmanlık Alanları:Seramik, Çini, Kaligrafi, Ebru, Arkeometri, Geleneksel Sanatlar Derneği, Türk Seramik Derneği, ANELSANDER, KUMID, GESAM Üyesi. |
|  | Nazan KIVRAKOĞLU | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı |
|  | Tülay ASLIHAK UĞURELLİ | Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilim Bölümü Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilim Bölümü Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdür V. |
|  | Uğur TÜRKER | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Lisans Anadolu Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Lisans | 2016- Devam ediyor Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uluslararası Festivaller Birliği Geleneksel Sanatlar Kurulu Başkanı |
|  | Selcen AVCI | Hacettepe Üniversitesi Lisans, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans, DACUM Eğitimi TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Moderatörü, 20 yıl |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Halk Kültürü Daire Başkanlığı

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Somut Olmayan Kültürel Miras Daire Başkanlığı

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

- Hak-İş Konfederasyonu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Ankara Sanayi Odası (ASO)

- Ankara Ticaret Odası (ATO)

- İstanbul Ticaret Odası (İTO)

- İstanbul Sanayi Odası (İSO)

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

- Belgelendirme Kuruluşları Derneği (BEKDER)

- Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği (YBKDER)

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Sanatları Bölümü,

- Geleneksel Sanatlar Derneği

- İstanbul Gedik Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Aygül GÜREL 				Üye (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Hatice İNCE				Üye (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı)

Gülara ALKAÇIR			Üye (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Aysun SERTİÇ  				 Üye (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Zeynep ERCAN 		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Birsen ÇİÇEK ODABAŞI   		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Doç. Dr. Erman M. DEMİR   		Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Elif Özlem BABAOĞLU			Mesleki Yeterlilik Kurumu

| Aylin RAMANLI | Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) |
| --- | --- |

- MYK Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN 		Başkan (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK 		Üye (Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Temsilcisi)

Fethullah GÜNER			Üye (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN, 	Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Mehmet Ali KAYABAŞI	                       Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 5 olarak belirlenmiştir.