KEÇECİ

SEVİYE 6

REVİZYON NO: 00

24UMS.….-6

| Meslek: | Keçeci |
| --- | --- |
| Seviye: | 6 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): |  |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | … |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlere dair bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

AHŞAP KALIPLAR: Keçe başlıkların, sikke, fes, arakiye, şapka gibi veya üç boyutlu tasarımların şekillendirilmesi ve kuruma sürecinde verilen şekillerin korunması amacıyla çeşitli kalıplar kullanılmaktadır. Genellikle hafif ve dayanıklı olmalarından dolayı çam veya şimşir ağacından yapıldığını,

BOYAR MADDE: Kaynatma sonucu yüne belli renk veren doğal veya yapay renklendirici maddeyi,

BUHAR KAZANI: Keçecilikte iki farklı buhar kazanı kullanılmaktadır. İlkinin pişirme makinesine buhar sağlamak için kullanıldığını ikincinin ise üç boyutlu ürünleri, örneğin Mevlevi sikkeleri veya sanduka sikkeleri gibi boyutlu çalışmaların, keçeleşme işlemi tamamlandıktan sonra kalıba kolaylıkla yerleştirilmesi için benmari usulüyle ısıtıldığı kazanları,

ÇUBUK (SEPKİ): Yaklaşık 40-50 cm uzunluğunda ve yeni sürmüş ayva veya vişne dallarından, insan parmaklarına benzer bir şekilde birleştirilerek yapılan  ve yünü eşit miktarda yaymak için kullanılan çubuğu,

DESENLİ KEÇE YAPIMI: Şeritler halinde kesilen ham keçenin istenilen desene uygun olarak hasır zemin üzerine elle koparılarak yerleştirilen keçeyi,

DOĞAL BOYA: Tabiatta birçok bitkide bulunan ışığa, sürtünme ve yıkanmaya karşı yüksek dayanıklılık gösteren, haslık derecesi yüksek olan boyar maddeleri,

DÜZ (DESENSİZ) KEÇE YAPIMI: Herhangi bir desen yapılmadan tek renk olarak yapılan keçeyi,

HALLAÇ YAYI VE TOKMAĞI: Yünün kabartılması için, genellikle dut veya söğüt ağacından yay olarak hazırlanan ve küçükbaş hayvan bağırsağından elde edilen ipliğin (kiriş) yayın üzerine gerilmesi ardından yünün atılması için yayı hareket ettirmek amacıyla ceviz ya da şimşir ağacından yapılan tokmağı,

HAM KEÇE: Kalıbın içine yayılan yünün ıslatılarak tepilmesi sonucu %20-%30 civarında kenetlenmesiyle oluşan keçeyi,

HASIR KALIP: Lif halinde bulunan yünlerin, dağılmadan keçeleşmesini sağlamak amacıyla, 2 metre genişliğinde, 10 metre boyunda ve Afyonkarahisar’da Eber Gölünden ve Konya’da Akşehir Gölünden temin edilen yumuşak kamışların (sazların) 10 cm arayla enine doğru paralel bir şekilde bir alttan bir üstten geçirilerek kıl, pamuk veya naylon iplikle kenetlenmesiyle yapılan veya günümüzde naylon hasır çeşitleri, boncuk naylon ile yapılan kalıbı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İBRİK VE SÜPÜRGE: İçlerine konulan sabunlu veya sabunsuz suyu, yün veya keçenin üzerine serpmek için kullanılan malzemeleri,

İÇİRİK YÜNÜ: Hayvanın boyun, paça ve karın bölgelerinden ayrılan kısa liflerin diğer kaba liflerle karıştırılmasıyla hazırlanan yün türünü,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

İŞLEMELİ KEÇE YAPIMI: Özellikle yüksek kaliteli yünden oluşturulmuş 1-2 mm kalınlığındaki keçe üzerine kasnak, tığ, yüksük, iğne kullanılarak altın, gümüş gibi değerli metallerin iplikleri kullanılarak yapılan işlemeli keçeyi,

KAHVERENGİ: Ceviz (Juglans Regia L.) kullanılarak doğal yollarla elde edilen rengi,

KALIP DEŞ (HASIR ÇULU, PEŞ): Hasır kalıbın tepme makinesinde veya ayakta tepilirken daha az yıpranmasını sağlamak için, rulo yapıldığında dışarıda kalan 1,5-2 metrelik alanın kaput, amerikan bezi veya branda kumaşları ile oluşturulan koruyucu tabakayı,

KALIP İPİ: Tepme sırasında rulonun açılmamasını sağlamak için pamuk veya kendirden yapılan iplikleri,

KEÇE: Yün liflerinin birbirine kenetlenmesi sonucu elde edilen bir tür kumaş, obje, örtü veya yaygıyı,

KEÇE PİŞİRME MAKİNESİ: Buhar ısısı ve sıcak su yardımıyla keçeleşmeyi tamamlamak amacıyla baskı ve hareket uygulayan makineyi,

KEÇE TEPME MAKİNESİ: Hasır içine sarılmış yünü ilk aşamada %20 ile %30 civarında keçeleştirmek için baskı ve hareket uygulayan makineyi,

KEÇELEŞME: Belli bir mikron kalınlık ve uzunluğa ulaşmasıyla beraber yalnızca hayvanların derilerinden elde edilen liflerin örtü hücrelerinin, ısı, nem ve hareketin etkisiyle açılması ve liflerin birbirine çözülmeyecek şekilde kenetlenmesiyle oluşan süreci,

KERTİKLİ KEÇE YAPIMI: Keçe deseninin el ile çekiştirilerek veya kesilerek yapılan keçeyi,

KIRMIZI: Kökboya (Rubia Tinctorum L.) kullanılarak doğal yollarla elde edilen boya rengini,

KİREMİT: Renkli ham keçeden yaklaşık 2x4 cm olarak kesilen ve genelde çiçek veya yıldız yapmak için kullanılan motifleri,

KİRİŞ: Hallaç yayına takılmak için küçükbaş hayvan bağırsağından yapılan malzemeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MAKAS: Keçe hazırlamada ve genellikle motifleri kesme ve düzeltmede kullanılan kırkım makası, kumaş kesim makası, küçük nakış makası gibi türleri,

MAVİ: İndigo (Indigofera tinctoria) kullanılarak doğal yollarla elde edilen rengi,

MORDAN: Yün lifleri ile boyar maddeler arasındaki kimyasal bağların oluşmasını sağlayan asit veya bazik bazlı Şap (KAl(SO4)2 .12 H2O), Bakır sülfat (CuSO4 . 5 H2O) ve Demir sülfat (FeSO4 .7 H2O) gibi maddeleri,

PEMBE VE BORDO: Koşinil (Dactylopius Coccus Costa = Coccus Cati Auct.) kullanılarak doğal yollarla elde edilen rengi,

PİŞİRME: Tepme işlemi tamamlanan ham keçenin hasırdan alınarak, sıcak su veya buhar yardımıyla ritmik hareketlerle tam kenetlenme sağlanana kadar çalışılmasını,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SABUN: Keçeleşme için gerekli alkali ortamı sağlamakta kullanılan hem insan sağlığına hem de yünün yapısına daha uygun olan doğal zeytinyağlı prina sabunları,

SARI: Muhabbet Çiçeği (Reseda Luteola L.), Cehri (Rhamnus Petiolaris Boiss) kullanılarak doğal yollarla elde edilen rengi,

SU: İşlem tipine göre ilave edilen karışımlarla zenginleştirilmiş ve ısıtılmış suyu,

TEPME- DÖVME: Yün yayma ve ıslatma işleminin ardından kalıbın rulo yapılarak sıkıca bağlanması sonrası uygulamanın büyüklük ve ağırlığına göre elle veya ve ayakla rulonun sıkışma yönüne doğru ritmik hareketlerle ilerlemeyi veya keçe tepme makinesi kullanarak aynı sonucu elde etmeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERAZİ (KANTAR): Yapılacak çalışma için gerekli olan yün miktarının belirlenmesinde kullanılan aleti,

TIRAŞ MAKİNESİ: Keçeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ürünün üzerindeki kılları temizlemek için kullanılan aleti,

YEŞİL: Yünün Muhabbet Çiçeği (Reseda Luteola L.) veya Cehri (Rhamnus Petiolaris Boiss) ile boyanmasının ardından İndigo (Indigofera tinctoria) ile tekrar boyanarak elde edilen rengi,

YUVAK: Keçeleşme işleminin tamamlanmasının ardından, desen içerde kalacak şekilde en son rulonun iyice sıkıştırılması ve bağlanarak bir gece süzülmesi işlemini,

YÜN: Deve, lama, alpaka, tavşan, tiftik, kaşmir keçisi, koyun, kuzu gibi memeli hayvanlardan elde edilen hayvansal kıl kökenli doğal protein liflerinin (yün, tiftik, kaşmir, alpaka vb.) genel adını, doğal elyafı,

YÜN KABARTMA (HALLAÇ) MAKİNESİ: Taşıma ve depolama esnasında sıkışan yünlerin kabarması ve tozlarından arınarak daha güzel karışması için kullanılan makineyi,

YÜN TARAMA MAKİNESİ: Karışık durumda olan lifleri aynı hizaya getirmek için kullanılan makineyi,

YÜN YAYMA: Hasırın merkezinden dışa doğru, zemine eşit olarak yünün dağıtılması işlemini,

YÜN YIKAMA: Yünün ağır kimyasallar veya beyazlatıcılar kullanmadan 30-40 derece sıcaklıkta yıkama işlemini

YÜZLÜK YÜNÜ: Hayvanın sırt tarafında bulunan uzun ve iyi temizlenmiş liflerden oluşan yünü,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	8

3.3. Tutum ve Davranışlar	9

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	10

- GİRİŞ

Keçeci (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

- Keçeci (Seviye 6) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, keçe yapımı için ön hazırlık yapan, yün boyayan, geleneksel Anadolu Keçesi yapan mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

- Keçeci (Seviye 6) yaptığı keçe üretimlerinde kişisel vizyonu ile geleneksel uygulamanın üzerine nitelikli işçilik ve nitelikli malzeme kullanarak estetik-etik-değerler koyan ve mesleği günümüzde tasarım- moda ve inovatif üretim boyutuna taşıma becerisi olan kişidir.

- İplik, örgü ve dokuma tezgâhı kullanılmadan tamamen doğal yollarla ya da yapıştırma işlemleriyle elde edilen tekstil yapıları dokunmamış tekstiller olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanıma uyan en eski tekstil yapısı Türk kültüründe de yer edinmiş olan keçedir. “Keçe, keratin yapılı deri ürünü hayvansal liflerin örtü hücrelerinin alkali, nem, ısı, basınç ve hareket etkisinde birbirlerine çözülmeyecek şekilde kenetlenmesiyle elde edilen yüzeylerdir”. Günümüzde değişik yöntemlerle keçe uygulamaları yapılmaktadır.

- Keçeciliğin insanlık tarihindeki sürecine bakıldığında, motiflerin renklendirilerek kullanıldığı görülmektedir. Arkeolojik kazılarda keşfedilen etnografik eserler o dönemin güzellik ve estetik anlayışını günümüze aktarmaktadır. Keçe üretimindeki bilgi birikimi sonraki kuşaklara aktarılmış ve her kuşak kendi çağındaki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak eklemeler yapmış ve buna uygun teknikler geliştirmiştir. Bir dönem insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ürettikleri keçe zamanla ekonomik değer haline gelmiş ve meslek grubu olarak büyük ilgi görmüştür.

Çoban ve peygamber giysisi olarak bilinen, tasavvufta önemli bir yere sahip olan keçe, dünyadaki ilk tekstil ürünü olma özelliğine sahip. Anadolu keçesi alt kültür ürünü (çoban kepeneği) bir kaba kumaş diye bilinirken, dünyada  sanatçı ve tasarımcı keçecilerin ellerinde lif sanatı tekstil sanatı- ekolojik moda slow fasion -yavaş moda -yeşil moda akımı…gibi isimlerle değer görmekte ve zamansız tasarımlar diye adlandırılabilir hepsi biricik ürünlere dönüşmektedir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 2651 (Görsel Sanatçılar)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ve alt mevzuatı

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 18'inci maddesi

5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru Değerlendirme Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Keçeci (Seviye 6)   ışık alan, kapalı, uygulamaya uygun sıcaklıktaki alanlarda çalışır. Çalışma ortamı sakin ve konsantre olmasını sağlayıcı olmalıdır.  Malzeme hazırlığı ve uygulamalarda uzun süreler hareket halinde çalışmalar yapabilir. Çalışma gün ve saatleri görev uygulama yapacağı tekniklere göre değişkenlik göstermektedir. Hafta sonu veya resmi tatil günlerinde ve seyahat gerektiğinde önceden belirlenmiş çalışma koşulları, sözleşme, iş akdi ve ilgili kanunlar doğrultusunda çalışır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, meslek hastalığı ve yaralanma gibi sorunlar oluşması riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir. Risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır. Bu kapsamda işveren tarafından risklerin değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi sağlanır.

- MESLEK PROFİLİ

- 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Gerekliliklerini Uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulamak | A.1.1 | İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İSG önlemleri ve iş süreçlerine uygulanması - Araç, gereç ve ekipmanların kullanımında uyulması gereken sağlık ve güvenlik işaretleri ve anlamları - KKD türleri ve kullanımı - Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler - Çalışma ortamında görülebilecek tehlike, risk ve ramak kala olaylar ve alınması gereken önlemler - Çalışma ortamında görülebilecek acil durum türleri ve alınması gereken önlemler - İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve bertaraf yöntemleri - İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanması, muhafazası ve teslim yöntemleri - Atık Yönetimi Yönetmeliği - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipman seçiminde uyulması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinin uygulanması esnasında uyulması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.1.2 | İşin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanları sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları belirler. |  |
|  |  | A.1.5 | Acil durumlarda, acil durum planında yer alan önlemleri uygular. |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin tasnifini ve bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanmasını ve muhafazasını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.3.1 | İş süreçlerinde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş Organizasyonu Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | İş planlaması yapmak | B.1.1 | Uygulayacağı keçe modeline göre yapılacak işleri planlar. | - Uygulayacağı keçe modeline göre iş planı hazırlama - Keçe yapımında kullanılan araç, gereç ve ekipman türleri ve özellikleri - Keçe yapımında kullanılan araç, gereç ve ekipmanları temin etme yöntemleri - İş süreçlerinde tutulması gereken kayıt türleri ve yöntemleri - Kişisel temizlik ve bakım kuralları - Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetleri - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliği - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımı - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların muhafaza koşulları |
|  |  | B.1.2 | Uygulayacağı keçe modelinin yapımında kullanılacağı araç, gereç ve ekipmanları temin eder. |  |
|  |  | B.1.3 | İş süreçlerinde kayıt tutma ve arşivlemeye yönelik işlemleri yöntemine uygun olarak yapar. |  |
| B.2 | Kişisel hazırlık yapmak | B.2.1 | Çalışma öncesi el yıkama gibi kişisel temizlik önlemlerini alır. |  |
|  |  | B.2.2 | Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetini giyer. |  |
| B.3 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların hazırlık ve bakımını yapmak | B.3.1 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.2 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımını talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.3 | Araç, gereç ve ekipmanları belirlenmiş saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza eder. |  |

| Görev | C. Keçe Uygulaması İçin Ön Hazırlık Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Yünü hazırlamak | C.1.1 | Uygulayacağı keçe modeline göre uygun yün türünü belirler. | - Yünlerin özelikleri ve kullanım alanları - Yün elde edilen hayvan türleri - Yün elde etme yöntem ve teknikleri - Yünleri temizleme yöntem ve teknikleri - Yünleri ayırma yöntem ve teknikleri - Yün çeşitleri ve nitelikleri - Keçe yapımı için yün hazırlama - Yün boyamada kullanılan boyar maddeler ve özellikleri - Yün boyama yöntem ve teknikleri |
|  |  | C.1.2 | Uygulayacağı keçe modeline göre kırkılmış yünü temin eder. |  |
|  |  | C.1.3 | Kırkılmış yünün üzerindeki pıtrak ve pislikleri temizler. |  |
|  |  | C.1.4 | Farklı renkteki ve uzunluktaki yünleri birbirinden ayırır. |  |
| C.2 | Boyama için hazırlık yapmak | C.2.1 | Boyayacağı renge uygun kurutulmuş bitki seçimini (kökboya, muhabbet çiçeği, nar, sumak, mazı, ceviz, cehri, koşinil, indigo) yapar. |  |
|  |  | C.2.2 | Boya için kullanacağını bitkileri öğütür. |  |

| Görev | C. Keçe Yapımı İçin Ön Hazırlık Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.3 | Yünü mordanlamak | C.3.1 | Kullanacağı yün türüne göre kullanacağı mordan maddelerini seçer. | - Mordanlamanın amacı ve yapılış teknikleri - Mordan maddeleri ve özellikleri - Mordanlama yöntem ve teknikleri - Mordanlamada kullanılan malzemeler ve özellikleri - Mordanlanmış yün kurutma yöntem ve teknikleri |
|  |  | C.3.2 | Yün miktarına göre su ve mordan oranını ayarlar. |  |
|  |  | C.3.3 | Uygun süre ve sıcaklıkta mordan banyosunda yün ile mordan maddeleri karıştırarak kaynatır. |  |
|  |  | C.3.4 | Mordanlanmış yünü açık havada kurumaya bırakır. |  |

| Görev | D. Yün Boyama İşlemini Gerçekleştirmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Yünü boyamak | D.1.1 | Yünün miktarına göre boyama yapmaya uygun kazanı seçer. | - Yün boyamanın amacı - Yün boyama yöntem ve teknikleri - Yün boyamada kullanılan malzemeler ve özellikleri - Renklendirilmiş yünü kurutma yöntem ve teknikleri - Renklendirilmiş yünü durulama yöntem ve teknikleri - Renklendirilmiş yünü kurutma yöntem ve teknikleri |
|  |  | D.1.2 | Yünün miktarına uygun boyar madde ve su oranını ayarlar. |  |
|  |  | D.1.3 | Uygun süre ve sıcaklıkta istenilen renk tonuna uygun bitkileri ve mordanlanmış yünü kaynatır. |  |
|  |  | D.1.4 | Renklendirilmiş yününün rengini kontrol eder. |  |
| D.2 | Yünü durulayarak kurutmak | D.2.1 | Renklendirilmiş yünü uygun yöntem ve teknik ile durular. |  |
|  |  | D.2.2 | Güneşten zarar görmesini engelleyecek şekilde uygun yöntem ve teknikle yünü kurutur. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Desensiz keçe yapmak (Devamı var) | E.1.1 | Temizlenmiş ve ayıklanmış yünü uygun yöntem ve tekniği kullanarak kabartır. | - Keçenin kullanım amacı ve özellikleri - Keçenin tarihi ve kültürel değeri - Hasır kalıbın keçe yapımında yeri ve önemi - Desensiz keçe yapımında kullanılan hasır kalıp türleri ve teknik özellikleri - Desensiz keçe yapımında hasır kalıp seçimi yöntem ve teknikleri - Yün kabartma yöntem ve teknikleri - Yün kabartmada kullanılan araçlar ve özellikleri - Desensiz keçe yapımında kullanılacak yün çeşitleri ve özellikleri - Desensiz keçe yapımında kullanılan malzemeler ve teknik özellikleri - Desensiz keçe yapımında yün yaymada kullanılan malzemeler ve özellikleri - Desensiz keçe yapımında yün yaymada dikkat edilmesi gerekenler - Desensiz keçe yapımında yün yayma teknikleri - Desensiz keçe yapımında yün yayma sıralaması - Desensiz keçe katmanları ve teknik özellikleri |
|  |  | E.1.2 | Yapılacak keçeye göre uygun hasır kalıbı seçer. |  |
|  |  | E.1.3 | Yünleri hasır kalıp üzerine sepki yardımı ile yayar. |  |
|  |  | E.1.4 | Yünün kalınlığını keçe modeline göre belirler. |  |
|  |  | E.1.5 | Yünün kenarlarını düzelterek uygun yöntem ve tekniği kullanarak nemlendirir. |  |
|  |  | E.1.6 | İkinci yayımı sepki yardımı ile yapar. |  |
|  |  | E.1.7 | Kenarlarını düzelterek çubukla bastırır. |  |
|  |  | E.1.8 | Üçüncü yayımı sepki yardımı ile yaparak yünü uygun yöntem ve teknik kullanarak nemlendirir. |  |
|  |  | E.1.9 | Yünü yaydığı hasırı sıkı bir şekilde rulo yaparak bağlar. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Desensiz keçe yapmak | E.1.10 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak ruloyu yaklaşık 1 saat kadar teper. | - Desensiz keçe yapımında nemlendirmenin önemi - Desensiz keçe yapımında yün nemlendirme yöntem ve teknikleri - Desensiz keçe yapımında yün nemlendirmede kullanılan malzemeler ve özellikleri - Rulo yapma yöntem ve teknikleri - Rulo yapımında kullanılan malzemeler ve özellikleri - Desensiz keçe kenar katlaması yapma yöntem ve teknikleri - Desensiz keçe kenar katlaması yaparken kullanılan malzemeler ve özellikleri - Desensiz keçe yapımında tepme yöntem ve teknikleri - Ham keçe tanımı ve özellikleri - Ham keçe pişirme yöntem ve teknikleri - Desensiz keçe kurutma yöntem ve teknikleri |
|  |  | E.1.11 | Ruloyu açarak kenar katlamasını yapar. |  |
|  |  | E.1.12 | Kenar katlaması yapılan ruloya tepme işlemini tekrarlar. |  |
|  |  | E.1.13 | Hasırı açarak keçeyi ters çevirir. |  |
|  |  | E.1.14 | Ham keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak pişirir. |  |
|  |  | E.1.15 | Pişen keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak kurumaya bırakır. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.2 | Desenli Keçe Yapmak (Devamı Var) | E.2.1 | İşleyeceği desene uygun kalıbı seçer. | - Desenli keçe yapımında kullanılan hasır kalıp türleri ve teknik özellikleri - Desenli keçe yapımında hasır kalıp seçimi yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında ham keçe kesme yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında desen seçimi - Desenli keçe yapımında desen oluşturma yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında kullanılacak yün çeşitleri ve özellikleri - Desenli keçe yapımında kullanılan malzemeler ve teknik özellikleri - Desenli keçe yapımında yün yayma yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında yün nemlendirme yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında nemlendirmenin önemi - Desenli keçe yapımında yün nemlendirmede kullanılan malzemeler |
|  |  | E.2.2 | Desen için uygun renklerdeki ham keçeyi seçer. |  |
|  |  | E.2.3 | Ham keçeyi desene uygun ebatlarda şeritler halinde keser. |  |
|  |  | E.2.4 | İstenilen desene uygun olarak keçeyi kopararak kalıp üzerine yerleştirir. |  |
|  |  | E.2.5 | Sepki yardımı ile natürel renkli yünleri (siyah, beyaz, alaca, boz) zemine eşit şekilde deseni tamamen kapatacak şekilde dağıtır. |  |
|  |  | E.2.6 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak yünü nemlendirir. |  |
|  |  | E.2.7 | Yünü yaydığı kalıbı rulo yaparak bağlar. |  |
|  |  | E.2.8 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak ruloyu teper. |  |
|  |  | E.2.9 | Ruloyu açarak kenar katlamasını yapar. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.2 | Desenli Keçe Yapmak | E.2.10 | Kenar katlaması yapılan ruloya tepme işlemini tekrarlar. | - Desenli keçe yapımında deseni yün zeminden ayırma yöntem ve teknikleri - Desenli keçe yapımında deseni yün zeminden ayırmada kullanılan malzemeler ve özellikleri - Desenli keçe yapımında tepme yöntem ve teknikleri - Desenli keçe pişirme yöntem ve teknikleri - Desenli keçe pişirmede kullanılan malzemeler ve özellikleri - Desenli keçe kurutma yöntem ve teknikleri |
|  |  | E.2.11 | Kalıbı açarak keçenin deseni rulonun içinde kalacak şekilde ters çevirir. |  |
|  |  | E.2.12 | Ham keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak pişirir. |  |
|  |  | E.2.13 | Pişen keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak kurumaya bırakır. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.3 | Kertikli Keçe Yapmak (Devamı Var) | E.3.1 | İşleyeceği desene uygun hasır kalıbı seçer. | - Kertikli keçe yapımında kullanılan hasır kalıp türleri ve teknik özellikleri - Kertikli keçe yapımında hasır kalıp seçimi yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe yapımında desen seçimi - Kertikli keçe yapımında desen oluşturma türleri, yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe yapımında kullanılacak yün çeşitleri ve özellikleri - Kertikli keçe yapımında kullanılan malzemeler ve teknik özellikleri - Kertikli keçe yapımında yün yayma yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe yapımında yün nemlendirme yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe yapımında nemlendirmenin önemi - Kertikli keçe yapımında yün nemlendirmede kullanılan malzemeler - Kertikli keçe yapımında deseni yün zeminden ayırma yöntem ve teknikleri |
|  |  | E.3.2 | Desen ve zemin için uygun renklerdeki yünleri seçer. |  |
|  |  | E.3.3 | Sepki yardımı ile yünün özelliğine uygun yayım tekniğini kullanarak uygun kalınlıkta dağıtır. |  |
|  |  | E.3.4 | Yünlerden uygun yöntem ve teknik kullanarak (Islak yünle keçe desenleme, az dövülmüş keçe tabakayı şekillendirerek keçe desenleme, kuru yünle keçe desenleme, doğal dokuma kumaş desenleri kullanarak keçe desenleme vb) desen oluşturur. |  |
|  |  | E.3.5 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak yünü nemlendirir. |  |
|  |  | E.3.6 | Yünü yaydığı hasırı rulo yaparak bağlar. |  |
|  |  | E.3.7 | Uygun yöntem ve tekniği kullanarak ruloyu teper. |  |
|  |  | E.3.8 | Ruloyu açarak kertikli bölgeleri el ile çekiştirir. |  |
|  |  | E.3.9 | Deseni yün zeminden uygun yöntem ve tekniği kullanarak ayırır. |  |
|  |  | E.3.10 | Ayrılan desenin altına istenilen renkte ham keçe parçaları yerleştirir. |  |

| Görev | E. Geleneksel Anadolu Keçesi Yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.3 | Kertikli Keçe Yapmak | E.3.11 | Tepme işlemini tekrarlar. | - Kertikli keçe yapımında deseni yün zeminden ayırmada kullanılan malzemeler ve özellikleri - Kertikli keçe yapımında tepme yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe pişirme yöntem ve teknikleri - Kertikli keçe pişirmede kullanılan malzemeler ve özellikleri - Kertikli keçe kurutma yöntem ve teknikleri - Keçe muhafaza yöntemleri - Boyaların muhafaza yöntemleri - Malzeme türlerine göre temizlik yöntemleri - Çalışma ortamının düzeni |
|  |  | E.3.12 | Hasırı açarak keçeyi ters çevirir. |  |
|  |  | E.3.13 | Kertikli keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak pişirir. |  |
|  |  | E.3.14 | Pişen keçeyi uygun yöntem ve tekniği kullanarak kurumaya bırakır. |  |
| E.4 | Çalışma alanını toplamak | E.4.1 | Çalışma esnasında kullandığı boyaları yöntemine uygun şekilde muhafaza eder. |  |
|  |  | E.4.2 | Çalışma esnasında kullandığı malzemelerin (kalıp, sepki vb.) temizliğini yaparak uygun şekilde muhafaza eder. |  |
|  |  | E.4.3 | Çalışma ortamını yeni uygulamalar için düzenler. |  |

| Görev | F. Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri ve süreçleri takip etmek | F.1.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri uygun kaynaklardan takip eder. | - Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edeceği kurum, kuruluş ve yayınlar - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar - Alanıyla ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar etkinliklerini takip edeceği araçlar - Kişisel portföy oluşturma |
|  |  | F.1.2 | Mesleği ile ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar çalışması ve benzeri faaliyetlere katılır. |  |
| F.2 | Bireysel mesleki gelişimini sağlamak | F.2.1 | Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarına katılır. |  |
|  |  | F.2.2 | Diğer sanat dalları ile ilgili faaliyetleri takip ederek, mesleki ve kişisel gelişimini sağlar. |  |
|  |  | F.2.3 | Mesleki eser, belge ve dokümanlarından kişisel portföyünü hazırlar. |  |
| F.3 | Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak | F.3.1 | Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur. |  |
|  |  | F.3.2 | Meslektaşlarının talebi halinde mesleki ilkeler, konular ve uygulamaları hakkında görüş bildirir. |  |

- 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Ahşap kalıplar

- Buhar kazanı

- Çubuk (Sepki)

- Hallaç yayı ve tokmağı

- İbrik

- İbrik ve Süpürge

- İçirik Yünü

- Kalıp (Hasır)

- Kalıp (hasır, ahşap vb.)

- Kalıp Deş (Hasır Çulu, Peş)

- Kalıp İpi

- Kalıp ipi

- Keçe Pişirme Makinesi

- Keçe pişirme makinesi

- Keçe Tepme Makinesi

- Keçe tepme makinesi

- Kiremit

- Kiriş

- KKD (önlük)

- Makas

- Makas

- Mordan

- Sabun

- Sabun

- Sepki

- Su

- Süpürge

- Terazi (Kantar)

- Terazi (Kantar)

- Tıraş Makinesi

- Tıraş makinesi

- Yün Çeşitleri (Yüzlük Yün,vb )

- Yün Kabartma (Hallaç) Makinesi

- Yün kabartma (Hallaç) makinesi

- Yün Tarama Makinesi

- Yün tarama makinesi

- 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanlar ile malzemelerin verimli kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamının temizlik, düzen ve intizama özen göstermek

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında olumlu ve duyarlı olmak

- Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çalışmalarında sabırlı olmak

- Çalışmalarında detaylara estetik yaklaşım ve özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Geri bildirimlere, uyarılara ve eleştirilere açık olmak

- Herhangi bir kriz anında sorunların çözümüne yönelik tutum sergilemek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İş birliğine açık olmak

- İşinde ve hayatında doğru ve güvenilir olmak,

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Meslek etiğine uygun davranmak

- Müşteriyi kandırmamak, hizmette ve vermede ayırım yapmamak

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Sorumluluğundaki görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye özen göstermek

- Mesleğin geleneğinde var olan temel ahlaki tutum, davranış ve ilkelerini yaşatmak, bunları çıraklarına öğreterek aktarımını sağlamak

- Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ayfer GÜLEÇ | 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü | 30 yıllık Keçe Ustası Keçe Tasarımcısı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı |
|  | Öğr. Gör. Salih GİRGİÇ | - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı, Tezli Yüksek Lisans, 2024 - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlilik (devam ediyor) | -Keçe mesleğini tanıtmak adına yurtiçi ve yurt dışı sergi ve atölye çalışmalarına katılmış bunula beraber ödüller almıştır. -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalında, Geleneksel ve Güncel Keçe Uygulamaları dersini vermektedir. -Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lâdik Meslek Yüksekokulu’nda kadrolu öğretim görevlisi olarak akademik hayatına devam etmektedir. |
| 2. | Sıddı Zübeyde ATAN BÜLBÜL | Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. İşletme Lisans Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Ana sanat Dalı (Tezhip) | Ebru ve Tezhip Sanatkârı Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER), Sanat ve Eğitim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü |
| 3. | Uğur TÜRKER | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Lisans Anadolu Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Lisans | 2016- Devam ediyor Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uluslararası Festivaller Birliği Geleneksel Sanatlar Kurulu Başkanı |
| 4. | Dr. Öğr. Üyesi Çetin Öztürk | Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Seramik Mühendisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, (Lisans-Yüksek Lisans –Doktora). Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi, Seramik, Cam, Çimento Enstitüsü- Almanya (Yüksek Lisans Proje Çalışması-2005-2006) | Dr. Öğr. Üyesi- Devam ediyor, Uzmanlık Alanları: Seramik, Çini, Kaligrafi, Ebru, Arkeometri, Geleneksel Sanatlar Derneği, Türk Seramik Derneği, ANELSANDER, KUMID, GESAM Üyesi. |
| 5. | Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN | Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Lisans-1995) Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler (Yüksek Lisans-1997) MSGSÜ Sanat Tarihi (Lisans-2007) İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi (Doktora-2011) | Doç. Dr. - Devam ediyor, Sanat Tarihçi-İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Bölümü (2003-devam ediyor) Yönetim Kurulu Üyesi-Geleneksel Sanatlar Derneği (2018-devam ediyor) |
| 6. | Tülay ASLIHAK UĞURELLİ | Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilim Bölümü Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilim Bölümü Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdür V. |
| 7. | Nazan KIVRAKOĞLU | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı |
| 8. | Selcen AVCI | Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans, DACUM Eğitimi TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Moderatörü, 20 yıl |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Halk Kültürü Daire Başkanlığı

- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Somut Olmayan Kültürel Miras Daire Başkanlığı

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

- Hak-İş Konfederasyonu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Ankara Sanayi Odası (ASO)

- Ankara Ticaret Odası (ATO)

- İstanbul Ticaret Odası (İTO)

- İstanbul Sanayi Odası (İSO)

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

- Belgelendirme Kuruluşları Derneği (BEKDER)

- Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği (YBKDER)

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Sanatları Bölümü,

- Geleneksel Sanatlar Derneği

- İstanbul Gedik Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Aygül GÜREL 				Üye (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Hatice İNCE				Üye (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı)

Gülara ALKAÇIR			Üye (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Aysun SERTİÇ  				 Üye (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Zeynep ERCAN 		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Birsen ÇİÇEK ODABAŞI   		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Doç. Dr. Erman M. DEMİR   		Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Elif Özlem BABAOĞLU			Mesleki Yeterlilik Kurumu

| Aylin RAMANLI | Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) |
| --- | --- |

- MYK Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN 		Başkan (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK 		Üye (Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Temsilcisi)

Fethullah GÜNER			Üye (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN, 	Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Mehmet Ali KAYABAŞI	                       Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre Seviye 4 olarak belirlenmiştir.